### UNIVERSIDAD PERUANA DE CIENCIAS APLICADAS

Escuela de Postgrado Ingeniería Civil

#### APLICACIONES DE IA EN ESTRUCTURAS

# TAREA 02 – GRUPO 03

Profesor: Ing. Soncco Sinchi Kurt Walter

Alumnos:

Carballo Retana, David Roberto

Carpio Espino, Edson Gabriel

Ojeda Canales Henrry Gabriel

Vela Davila, Ronie

Fecha: 03/10/2026

1. Resumen y Visión General

Este repositorio implementa un marco de Aprendizaje Automático Físicamente Informado (PIML) diseñado para predecir demandas sísmicas dinámicas y clasificar la vulnerabilidad estructural en edificaciones de concreto armado, albañilería y estructuras de acero en el Perú. Desarrollado estrictamente bajo la Norma Técnica E.030 de Diseño Sismorresistente del Reglamento Nacional de Edificaciones (RNE), el proyecto une la mecánica computacional con el aprendizaje estadístico.

Mediante una arquitectura supervisada de dos etapas combinada con descubrimiento no supervisado de dimensionalidad (PCA y K-Means), este modelo evita la alta latencia computacional de los análisis dinámicos no lineales (tiempo-historia o pushover). Permite a ingenieros estructurales y gestores de riesgo evaluar la seguridad estructural en tiempo real durante la fase conceptual de diseño o en evaluaciones de vulnerabilidad a escala urbana.

2. Arquitectura del Dataset Paramétrico (dataset_e030_v2.csv)

Se generó paramétricamente una base de datos 100% sintética de 2,500 configuraciones estructurales utilizando ecuaciones de mecánica estructural y formulaciones espectrales de la E.030. Este dataset sirve como prueba de concepto (Surrogate Model de la Norma) para validar la arquitectura PIML antes de escalar a simulaciones de Elementos Finitos (FEM) o ensayos empíricos reales.

Cada muestra incluye 37 variables explícitas:

- Peligro Sísmico y Sitio: Factor de Zona ($Z \in {0.10, 0.25, 0.35, 0.45}g$), Perfil de Suelo ($S_0, S_1, S_2, S_3$), Factor de Suelo ($S$), Periodos de Plataforma ($T_p, T_L$).

- Uso e Importancia: Factor de Categoría ($U \in {1.0, 1.3, 1.5}$).

- Sistema Estructural y Reducción Direccional: Coeficientes básicos ($R_{0,X}, R_{0,Y}$), Irregularidad en Altura ($I_a$), Irregularidad en Planta ($I_p$), y Coeficientes Efectivos de Reducción ($R_X = R_{0,X} \cdot I_a \cdot I_p$, $R_Y = R_{0,Y} \cdot I_a \cdot I_p$).

- Atributos Geométricos y Físicos: Número de pisos ($N \in [2, 20]$), altura total ($H$), área en planta ($A$), peso sísmico efectivo ($P$), ratio de área de muros de corte.

- Respuestas Dinámicas y Espectrales: Periodos fundamentales por dirección ($T_X, T_Y$), factor de amplificación sísmica ($C_X, C_Y$), pseudoaceleraciones ($S_{a,X}, S_{a,Y}$), cortantes basales ($V_X, V_Y$), ratio cortante/peso ($V/P$), derivas inelásticas máximas ($\Delta_X$) y límites normativos ($\Delta_{\text{lim}}$).

- Etiqueta Target: Índice Multiclase de Peligrosidad (Bajo: 1108, Alto: 676, Medio: 575, Critico: 141).

Tabla N°01. Variables del Data set

| Variable | Tipo de Dato | Valores Únicos | Descripción Técnica |
| --- | --- | --- | --- |
| Zona_Sismica_Z | Numérico | 4 | Clasificación de la zona sísmica de la ubicación del proyecto. |
| Factor_Z | Numérico | 4 | Aceleración máxima del terreno esperada para la zona sísmica. |
| Tipo_Suelo_S | Categórico | 4 | Clasificación del perfil de suelo. |
| Factor_S | Numérico | 8 | Factor de amplificación del suelo. |
| Periodo_Tp_s | Numérico | 4 | Período que define el límite de la plataforma del espectro de pseudoaceleraciones. |
| Periodo_TL_s | Numérico | 4 | Período que define el inicio de la zona de desplazamientos constantes del espectro. |
| Categoria_Uso | Categórico | 3 | Categoría de la edificación según su importancia y uso. |
| Factor_Uso_U | Numérico | 3 | Coeficiente de importancia de la edificación. |
| Sistema_Estructural_X | Categórico | 5 | Clasificación del sistema sismorresistente en la dirección X. |
| R0_X | Numérico | 4 | Coeficiente básico de reducción de fuerzas sísmicas en la dirección X. |
| Sistema_Estructural_Y | Categórico | 5 | Clasificación del sistema sismorresistente en la dirección Y. |
| R0_Y | Numérico | 4 | Coeficiente básico de reducción de fuerzas sísmicas en la dirección Y. |
| Irregularidad_Altura_Ia | Numérico | 4 | Factor de irregularidad en elevación. |
| Irregularidad_Planta_Ip | Numérico | 4 | Factor de irregularidad en planta. |
| Factor_R_X | Numérico | 38 | Coeficiente final de reducción sísmica en la dirección X (R=R0⋅Ia⋅Ip). |
| Factor_R_Y | Numérico | 39 | Coeficiente final de reducción sísmica en la dirección Y (R=R0⋅Ia⋅Ip). |
| Gravedad_g_m_s2 | Numérico | 1 | Aceleración de la gravedad constante (9.81 m/s2). |
| N_Pisos | Numérico | 19 | Número total de niveles o pisos de la edificación. |
| Altura_Total_H_m | Numérico | 2500 | Altura total de la edificación medida desde la base. |
| Area_Planta_m2 | Numérico | 2500 | Área en planta del nivel estructural. |
| Peso_Total_P_Ton | Numérico | 2500 | Peso total de la edificación para el cálculo de la masa sísmica. |
| Ratio_Area_Muros_pct | Numérico | 2500 | Densidad de muros o porcentaje de área de muros respecto al área en planta. |
| Periodo_Tx_s | Numérico | 2474 | Período fundamental de vibración de la estructura en la dirección X. |
| Periodo_Ty_s | Numérico | 2472 | Período fundamental de vibración de la estructura en la dirección Y. |
| Factor_Cx | Numérico | 1579 | Factor de amplificación sísmica en la dirección X. |
| Factor_Cy | Numérico | 1606 | Factor de amplificación sísmica en la dirección Y. |
| Sa_X_m_s2 | Numérico | 1974 | Aceleración espectral de diseño en la dirección X. |
| Sa_Y_m_s2 | Numérico | 1981 | Aceleración espectral de diseño en la dirección Y. |
| Cortante_Basal_Vx_Ton | Numérico | 2500 | Fuerza cortante estática en la base para la dirección X. |
| Cortante_Basal_Vy_Ton | Numérico | 2500 | Fuerza cortante estática en la base para la dirección Y. |
| Ratio_Vx_P | Numérico | 1982 | Relación de cortante basal respecto al peso total de la edificación en la dirección X. |
| Ratio_Vy_P | Numérico | 1997 | Relación de cortante basal respecto al peso total de la edificación en la dirección Y. |
| Deriva_Inelastica_Max_X | Numérico | 2443 | Desplazamiento relativo máximo inelástico entre pisos en la dirección X. |
| Limite_Deriva_E030 | Numérico | 3 | Límite normativo permitido para la distorsión de entrepiso. |
| Ratio_Deriva_Limite | Numérico | 2445 | Relación entre la deriva inelástica calculada y el límite normativo. |
| Diferencia_Resonancia_Tp_pct | Numérico | 2477 | Diferencia porcentual entre el período fundamental y el período del suelo (Tp). |
| Indice_Peligrosidad | Categórico | 4 | Categorización del nivel de peligrosidad del diseño sísmico evaluado. |

3. Metodología y Técnicas de Machine Learning

3.1. Descubrimiento No Supervisado (PCA y K-Means)

3.1.1. Análisis de Componentes Principales (PCA):

Aplicado estrictamente sobre las variables de entrada independientes (geometría, sitio, uso), reduciendo el espacio sin fuga de información matemática.

PC1: Dominado por la escala física, masa y flexibilidad ($H$, $N$, $P$).

PC2: Dominado por la demanda espectral ($Z, S$).

3.1.2. Clustering K-Means ($K=4$):

Identificó agrupaciones naturales en el espacio reducido de PCA con alta concordancia respecto a los límites de riesgo normativo.

3.2. Pipeline Supervisado Físicamente Informado (Dos Etapas)

3.2.1. Etapa 1 — Regresión de Demandas (Gradient Boosting / 			Random 	Forest):

Predice variables continuas de respuesta física ($V_X, V_Y, \Delta$).

3.2.2. Etapa 2 — Clasificación de Peligrosidad (Ensemble Learning): 	Clasifica el nivel de peligro basándose en las features iniciales (previniendo Data 	Leakage al excluir ratios determinísticos).

3.3. Redescubrimiento de la Norma (Surrogate Modeling e IA Explicable)

De acuerdo a la retroalimentación, se optó el paradigma del "Camino B", el cual convierte la limitación de los datos paramétricos en el núcleo del experimento: ¿Puede el Machine Learning redescubrir la mecánica de la Norma E.030 puramente a partir de datos empíricos?

- Regresión Simbólica: Inspirados en Cranmer (2023) sobre ML interpretable para la ciencia, se propone el uso de PySR para verificar si el modelo puede recuperar algebraicamente ecuaciones fundamentales como $S_a = rac{Z \cdot U \cdot C \cdot S}{R}$. Esto consolida el pilar de Predictabilidad en Veridical Data Science (PCS).

- Interpretabilidad (SHAP): Tal como proponen Mangalathu et al. (2020) en su clasificación de daño sísmico, se utilizan valores Shapley para abrir la "caja negra". Se compara la importancia de las características halladas por el ensamble de XGBoost con la jerarquía de variables que dicta la norma estructural.

3.4. Clasificación Ordinal y Desempeño Crítico

Dado que la severidad estructural tiene un orden inherente (Bajo < Medio < Alto < Crítico), el modelo de clasificación se evalúa bajo un paradigma ordinal. Se reporta obligatoriamente el desempeño específico en la clase Crítico, ya que los Falsos Negativos en esta categoría representan fallas estructurales catastróficas. Toda variable que cause fuga de información (ej. derivas normativas) ha sido estrictamente removida de las entradas del clasificador.

4. Herramientas y Stack Tecnológico

- Lenguaje y Entorno: Python 3.12, Jupyter Notebook.

- Procesamiento de Datos: Pandas, NumPy.

- Bibliotecas de Machine Learning: Scikit-Learn (PCA, K-Means, GradientBoostingRegressor, RandomForestClassifier, StandardScaler).

- Visualización de Datos: Matplotlib, Seaborn (Dashboards de calidad de publicación a 150 DPI).

- Marco Metodológico: Veridical Data Science (VDS) — Predicción, Computabilidad, Estabilidad (PCS).

5. Aplicaciones Prácticas en Ingeniería Estructural

Tamizado Sísmico Rápido (Triage): Evalúa rápidamente miles de edificios existentes o proyectados en la costa y sierra del Perú sin necesidad de crear modelos complejos en ETABS o SAP2000.

Optimización en Pre-Diseño Estructural: Permite a proyectistas probar variaciones en densidad de muros, sistemas estructurales ($R_0$) o irregularidades ($I_p$) en milisegundos, obteniendo retroalimentación inmediata sobre cumplimiento de derivas.

Gestión del Riesgo Urbano: Sirve a municipalidades y aseguradoras para la estimación de pérdidas sísmicas a nivel catastral y planes de respuesta ante emergencias.